Projeto DesafioX

# O objetivo é:

# O objetivo do Jogo DesafioX é criar uma competição entre 2 jogadores ou individualmente utilizando o Hand Spinner (HS). Cada jogador gira o seu HS apenas uma vez e o sistema contabiliza os giros/rpm/tempo mostrando no LCD. Após o HS parar de girar o sistema libera o início do segundo jogador efetuando o mesmo processo. Ao final será mostrado no LCD qual é o jogador vencedor.

# O que irá precisar (hardwares):

# 1 - Arduino mini

# 1 - LCD 16x2

# 1 - Sensor óptico

# 2 - Push Button

# 1 - Buzzer

# 1 - Hand Spinner

# Onde irá conectar:

# LCD 16x2   		-> PORT ( 12,11, 6, 5, 4, 3 )

# Sensor óptico		-> PORT  ( 2 )

# Push Button		-> PORT ( A0, A1 )

# Buzzer			-> PORT ( 9 )

# Função de Cada Sensor/Hardware:

# Arduino : controlador principal responsável por ler os dados dos sensores e gerenciar as regras do sistemas.

# LCD: Interação direta com o usuário através de menus de navegação e visualização do status do jogo em tempo real.

# Sensor óptico : Sensor que irá capturar os dados do Hand Spinner e enviar para o Arduino.

# PushButton 1 : Atuará como ENTER (Selecionar) e limpar tela.

# PushButton 2 : Atuará como botão de navegação entre os menus.

# Buzzer : Informará aos jogadores através de diferentes  sons o que está acontecendo com o jogo. (Perdeu/Ganhou/Começou/Tempo acabando);

# As regras de funcionamento:

# Ao ligar o sistema ele envia um aviso sonoro (BUZZER) para informar que o sistema está ON e Aparece na Tela (LCD) a Marca do Jogo e dois segundos depois aparece à tela com as informações para inicialização do jogo individual:

# O sistema ficará parado nesta tela aguardando interação do usuário

# Quando o usuário rodar o seu (HS) inicia a atualização dos dados no LCD, neste momento os dados são apenas visuais e informações não são contabilizadas.

# PushButton 1: Quando pressionado mostra a informação na tela que está limpando, aguarda 2 segundos e volta a tela com os dados zerados.

# PushButton 2: Quando pressionado o sistema entra em modo MENU e mostra o menu de opções no (LCD) para o jogador. A cada clique passa para o próximo menu, ficando neste loop de menus infinito até ser selecionada uma das opções

# Quando estiver em modo MENU o (PushButton 1) ao ser clicado funcionará como ENTER para entrar no menu escolhido.

# Opções de MENU/SUBMENU:

# Menu 1

| O | P | C | O | E | S |  | d | e |  | J | O | G | O | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | i | r | o |  | e |  | R | P | M | - | > |  |  |  |  |

# Ao selecionar esta opção o sistema entra em um SubMenu para escolha do modo:

| M | O | D | O |  | d | o |  | J | O | G | O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | i | v | r | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODO LIVRE :  Neste modo o sistema apenas mostrará as informações do giro/rpm/tempo no (LCD) sem contabilizar os dados, o jogador deverá utilizar o (PushButton 1) para limpar a tela e começar novamente.

| M | O | D | O |  | d | o |  | J | O | G | O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | J | o | g | a | d | o | r | e | s |  |  |  |  |  |

MODO 2 JOGADORES:  Neste modo o sistema contabilizará o giro/rpm do primeiro e segundo jogador e aquele que teve maior quantidade de giros é o vencedor, as informações devem ser apresentadas na tela.

| J | 1 | : | 0 | 4 | 5 | 3 |  |  | J | 2 | : | 0 | 6 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | 1 | : | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | J | 2 | : | 1 | 5 | 5 | 0 |

| J | 1 | : | 0 | 4 | 5 | 3 |  |  | J | 2 | : | 0 | 6 | 5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | O | G | A | D | O | R |  | 2 |  | G | A | N | H | O | U |

# Menu 2

| O | P | C | O | E | S |  | d | e |  | J | O | G | O | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | e | s | a | f | i | o |  | X | - | > |  |  |  |  |  |

# Ao selecionar esta opção o sistema entra em um SubMenu para escolha do modo:

| M | O | D | O |  | d | o |  | J | O | G | O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | l | e | a | t | o | r | i | o |  |  |  |  |  |  |  |

MODO ALEATÓRIO :  Neste modo o sistema mostrará um número aleatório e o jogador tentará girar o (HS) para chegar mais próximo ao valor informado. Será considerado ATINGIDO quando estiver dentro da margem de 15% para mais ou para menos. O Jogador terá 3 chances passando para o próximo nível a cada acerto,  as informações devem ser mostradas no (LCD) conforme abaixo.

| D | E | S | A | F | I | O | : |  | 0 | 2 | 5 | 0 |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | I | R | O | S |  |  | : |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |

| M | O | D | O |  | d | o |  | J | O | G | O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | J | o | g | a | d | o | r | e | s |  |  |  |  |  |

MODO 2 JOGADORES:  Neste modo o sistema mostrará um número aleatório e cada jogador terá uma chance de girar o seu (HS) e aquele que chegar mais próximo vence. Ao final o sistema mostrará o vencedor.

|  |  | D | E | S | A | F | I | O | : | 0 | 1 | 2 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | 1 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | J | 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Menu 3

| C | O | N | F | I | G | U | R | A | C | O | E | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | a | l | i | b | r | a | r |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Ao selecionar esta opção o sistema solicitará ao usuário para posicionar o (HS) e dar 2 giros completos gravando quantos pulsos serão gerados por estes 2 giros. Eles serão base para o jogo. Esta informação é importante que seja gravada no EEPROM para futuramente voltar com as mesmas configurações

# Menu 4

| C | O | N | F | I | G | U | R | A | C | O | E | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | o | m |  | o | n | / | o | f | f |  |  |  |  |  |  |

# Ao selecionar esta opção o jogador poderá ligar ou desligar os avisos sonoros pelo (BUZZER). Esta informação é importante que seja gravada no EEPROM para futuramente voltar com as mesmas configurações

# Menu 5

| C | O | N | F | I | G | U | R | A | C | O | E | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | a | i | r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Esta opção sai do menu e volta para último jogo selecionado.

# INICIO/TEMPO:

# O sistema irá identificar o começo do jogo pelo inicio do giro do (HS), então um aviso sonoro é disparado.

# Começa então há contar um tempo e só termina quando identificar que os (HS) parou enviando novamente outro sinal sonoro.

# GIROS:

# O (HS) tem 3 pontas, soma-se um giro no LCD quando passa pelos 3 pontos.

# RPM:

# Calcula a rotação por minuto estimada.

# CONTAGEM REGRESSIVA: A toda alteração do menu é feito uma contagem regressiva para preparar o jogador para o próximo evento

|  |  |  | I | N | I | C | I | A | N | D | O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | O | G | O |  | E | M |  | : |  | 3 |  |  |  |