Projeto Automação

- O objetivo é:

Criar um sistema de automação onde através de sensores de presença e luminosidade a casa possa tomar decisões para uma melhor eficiência energética.

O sistema precisa ser prático para o dia a dia, então as principais funções precisam ser acionadas principalmente pelos pulsadores.

# O que iremos precisar (hardwares principais):

4 – Arduinos Megas

4 – Ethernet Shield W5100

4 – Módulos de Relés 8 canais

12 – Sensores PIR (Sensor de presença)

12 – LDR (Sensor de luminosidade)

Modelo do módulo: JMCI-8 ECO

Características

8 – Saídas para Relé

8 – Entrada Pulsadores

3 – Entradas para Cenas Agrupadas

3 – Entradas PIR

3 – Entradas LDR

8 – Leds de Visualização (Ligado – Relé Ativo – Pulso Pressionado- PIR violado – Cena Selecionada – Modo Inteligente – Modo Econômico – Comunicação on-line)

# Onde serão conectados:

Ethernet shield W5100 	 PORT (10,50,51,52,53) Padrão

Módulo de Relé 		 PORT (22,24,26,28,30,32,34,36)

Pulsadores de Parede	 PORT (23,25,27,29,31,33,35,37)

Sensores PIR			 PORT (A0,A2,A4)

Sensores LDR			 PORT (A1,A3,A5)

Cenas Agrupadas		 PORT (38,39,40)

# Função de Cada Sensor/Hardware:

Arduino: Controlador principal que gerenciará todo sistema.

Ethernet Shield W5100: Responsável por fazer a comunicação WEB possibilitando o acionamento e controle dos recursos pela rede interna e externa.

Módulo de relé: Fará o acionamento das cargas quando solicitado pelo arduino.

Sensor PIR:  Fará a identificação da presença das pessoas nos ambientes para atuar quanto o sistema estiver em modo inteligente e modo econômico.

Sensor LDR: Tem a função de identificar a luminosidade atual do ambiente atuando sobre o sensor PIR e sobre as cargas.

# Como funcionará o sistema:

A casa definirá seu comportamento através de 3 modos pré-configurados.

- Modo Normal

- Modo Econômico

- Modo Inteligente

Os modos serão selecionados pelos usuários fisicamente através dos pulsadores e também pela aplicação WEB, este deverá persistir mesmo após o sistema ser reiniciado.

Os pontos de iluminação serão acionados tanto pelos pulsadores de parede quanto pela aplicação WEB.

Ao manter pressionado um pulsador por mais de 1.5 segundos este deverá executar uma cena pré-configurada.

As cenas poderão ser programadas nos pulsadores através da aplicação WEB, e esta nova cena deverá ser salva na EEPROM.

Quando um dos modos forem selecionados, toda casa respeitará as regras definidas para aquele modo.

MODO NORMAL :

Em modo normal as teclas pulsadoras controlam os pontos de iluminação através dos cliques, um clique para ligar outro para desligar.

O pontos de iluminação podem ser marcados para serem acionados conforme a luminosidade do ambiente.

Quando um ponto é marcado o sistema buscará as informações do LDR do ambiente respectivo ligando ou desligando o mesmo conforme o % de luminosidade configurada.

Para evitar o efeito liga/desliga após haver um acionamento feito automaticamente, ele aguardará 5 minutos para um novo teste de luminosidade.

Mesmo quando um ponto é acionado pelo LDR o usuário poderá alterar este comportamento através das teclas pulsadoras, ou seja, se o LDR acionou uma carga eu poderei desligar a mesma clicando sobre o pulsador, sendo que o mesmo não será mais acionado, como se fosse um cancelamento temporário, voltando ao normal quando o valor do LDR inverter o último estado definido.

O sensor PIR não tem função definida no modo NORMAL, por isso poderá ser desconsiderado.

MODO ECONÔMICO:

O Objetivo do modo econômico é reduzir o consumo desnecessário de energia.

Em modo econômico o sistema funcionará idem ao NORMAL com as seguintes regras adicionadas.

Quando a casa entra em modo econômico ele busca todas as lâmpadas que estão ligadas no ambiente e após 30 segundos reduz em 50%.

A casa deverá controlar os ambientes identificando quais lâmpadas estão ligadas e se não identificada a presença de pessoas, tentar manter sempre em 50% a luminosidade em um primeiro momento e após 5 minutos se ainda não identificada a presença reduzir em mais 30% e após 5 minutos redução total.

MODO INTELIGENTE:

O Objetivo do modo inteligente é que não seja necessário utilizar os pulsadores para acionar a iluminação e a casa entre em modo econômico automaticamente quando necessário.

Através dos sensores de presença a casa acionará a iluminação, isso quando a luminosidade do ambiente identificada pelo LDR for menor do que a pré-configurada.

Por mais que existam controles automáticos os acionamentos manuais possuem prioridade, ou seja, se for utilizado um pulsador para ligar ou desligar uma iluminação ela deverá ser respeitada e o sistema precisará entender o comportamento para decisões futuras.

Inteligência Artificial

E se a casa entendesse o nosso comportamento diário e tomasse as decisões que costumamos fazer. Bem isso é um desafio futuro que podemos implementar e testar.